Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na konštrukciu , použité súčiastky a materiál, výrobné prevedenie a funkčné vlastnosti a trvá 24 mesiacov odo dňa zakúpenia resp. montáže  a to najneskôr do troch týždňov odo dňa zakúpenia.

Platnosť záruky je podmienená:

- riadne vyplneným záručným listom

- montáž taxametra do vozidla vykonalo servisné stredisko distribútora, čo treba preukázať riadne vyplneným montážnym listom

Po splnení týchto podmienok bude prípadná vada samotného výrobku bezplatne odstránená.

Spotrebiteľ stráca nárok na bezplatnú opravu ak sa zistí, že:

- pripojil výrobok na napätie vyššie ako 16V

- použil výrobok v nevhodnom prostredí, mechanicky ho poškodil alebo nezabránil jeho poškodeniu

- bol vykonaný zásah do výrobku spotrebiteľom alebo inou neoprávnenou osobou

Záruku, výmenu výrobku a zrušenie kúpnej zmluvy uplatňuje spotrebiteľ zásadne u distribútora prostredníctvom predajcu.

Záručný list

Typ/Výrobné číslo:.............................................

Predávajúci:

Dátum predaja:..................................................

Dátum montáže:................................................

Servisné stredisko:.............................................

OBSLUHA               Taxameter má na prednej strane         5 tlačítok : OP, K1, K2, K3 a K4

Taxameter pracuje v troch módoch: voľno – obsadené – stop, tieto módy sa prepínajú tlačítkom OP

VOĽNO    OP   OBSADENÉOP     STOP     OP

V každom móde taxametra majú tlačítka K1, K2, K3 a K4	inú funkciu.

OP     VOĽNO

K3   Na displeji sa zobrazí deň-mesiac

K4   Na displeji sa zobrazí rok

K2    K4   Vypnutie taxametra

K1 – dodatočná tlač poslednej účtenky

K2 držať – End-shift, stlačiť K1 – receip copy potvrdiť tlač kópie učt. s K4

OP                                      OBSADENÉ

K1  Voľba sadzby - hore

K2   Voľba sadzby - dolu

K3   Príplatky

K4   Zrušenie príplatkov

K1     K4  Navol. ceny dohodou ForFA

- K1– 0,01€, K2-0,10€, K3- 1€, K4- 10€

K3+K4 nulovanie ceny,

OP potvrdenie ceny dohodou

OP	               STOP

K1  Tlač účtenky

Korekcia času

Umožnené raz za 7 dní + - 2minúty o 12 hodine.

11:58 + 2 minúty

12:02 – 2 minúty

V móde VOĽNO spolu stlačiť    K1    K3

Na Displeji sa rozsvieti SINCHRO a čas nastaví na 12:00 hod.

Taxameter

Užívateľská príručka

Ako vyčítať pamäte z taxametra

Pamäte sú rozdelené do dvoch blokov blok 1 a blok 2.

V móde VOĽNO spolu stlačiť    K1     K2

Na displeji sa zobrazí STATIS.

Na malom displeji v segmente SADZBA sa zobrazí číslo bloku a v segmente PRÍPLATKY sa zobrazí pozícia v bloku.

Na veľkom displeji  sa zobrazí parameter – pamäť k príslušnej pozícii v bloku.

Zmena pozície v bloku:

K2    Prepínanie pozície – hore

K1    Prepínanie pozície – dolu

Zmena bloku:

K3   Prepínanie bloku  1 alebo 2

OP  Ukončenie prezeranie pamäti

Návrat do módu VOĽNO

Ako vytlačiť údaje z pamäte taxametra

V móde VOĽNO spolu stlačiť    K1    K2

Na displeji sa zobrazí STATIS.

Pozícia		Blok

1.		1.

K4 - Tlač prekročenie rýchlosti             (ak nastavené)

2.		1.

K4 - Tlač všetky jazdy

3.		1.

K4 – Tlač jazdy uložené od posledného tlačenia

4.		1.

K4 – Tlač posledných 50 jázd

8.		1.

K4 – Tlač celové pamäte blok 1 a 2

9.		1.

K4 – Tlač pamäť mesiaca         (možnosť výberu potrebného mesiaca)

16.		1.

K4 – Tlač pamäť vodiča

19.		1.

K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1 – priebežné počítadlo, automaticky vytlačí uložené hodnoty

29.		1.

K4 – Vynulovanie pamäťový Blok 1

Tlač smeny  vodiča - priebežnej úzáverky

Podržať K2 na displeji sa zobrazí end-shift, stlačiť K4 pre ukončenie smeny.

Displej CLOSED – po stlačení OP sa automaticky otvorí smena  (v prípade nastaveného čísla vodiča pod kódom postupovať podľa inštrukcií servisu.

Pozície v blokoch pre vyčítanie pamätí

Pozícia v bloku

- Počet jázd

- Prírastky spolu

- KM. Spolu

- KM. Voľno

- KM. Obsadené

- KM. Načierno

- KM. Prekročená rýchlosť

- Tržba spolu

- Tržba karty

- Tržba jazdy

- Tržba príplatkov

- DPH spolu

- Doba voľno

- Doba obsadený

- Doba čakanie

- Doba celkom

- Tržba sadzba 1.

- Tržba sadzba 2.

- Tržba sadzba 3.

- Tržba sadzba 4.

- Tržba sadzba 5.

- Tržba sadzba 6.

- Tržba sadzba X

- Prírastky sadzba 1.

- Prírastky sadzba 2.

- Prírastky sadzba 3.

- Prírastky sadzba 4.

- Prírastky sadzba 5.

- Prírastky sadzba 6.

- Prírastky sadzba X

- KM. Sadzba 1.

- KM. Sadzba 2.

- KM. Sadzba 3.

- KM. Sadzba 4.

- KM. Sadzba 5.

- KM. Sadzba 6.

- KM. Sadzba X

- – 44. Voliteľný

45.   Prepitné spolu

Výmena pásky tlačiarne

NEVYSTAVUJTE TERMOPÁSKU PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU!

Odstráňte jemným stlačením priesvitný         kryt zo zásobníka pásky.

Vsuňte rolku papiera do priestoru pre papier popisnou stranou od Vás a tlačiareň si sama natiahne papier.

Nasaďte priesvitný kryt pásky na zásobník.

Možnosti uloženia zásobníka

Vzadu            Vpredu